## 实验准备注意事项：

􀂄 将RNase A溶液加入Buffer P1并混匀。加入RNase A后的Buffer P1需在2–8°C保存。

􀂄可选：将LyseBlue以1:1000的比例加入Buffer P1。

􀂄将Buffer P3置于4°C预冷。检测Buffer P2中是否有SDS沉淀，如果有需将Buffer P2置于温浴使沉淀溶解。

􀂄用户需自备异丙醇和70%乙醇。

- 将50 ml（高拷贝质粒）或150 ml（低拷贝质粒）过夜LB培养液以4 °C，6000 × g条件离心15 min，收集沉淀菌。

- 加入6 ml Buffer P1重悬沉淀菌并充分混匀。

- 加入6ml Buffer P2，颠倒4-6次以充分混匀，然后室温(15-25°C)孵育5 min。如果使用了LyseBlue试剂， 溶液会变成蓝色。

- 在孵育期间，把QIAfilter过滤柱的盖子（cap）拧上，并放入一个合适的收集管或QIArack（cat. 19015）中。

- 加入6ml预冷的Buffer P3，并颠倒4-6次充分混匀。如果使用了LyseBlue试剂，溶液重新变成无色可以作为混匀充分的标志。

- 将裂解物倒入QIAfilter过滤柱，并室温放置10 min。不要插入活塞！

- 用4 ml Buffer QBT平衡HiSpeed Tip，让液体流过吸附柱。

- 取下QIAfilter过滤柱的盖子（cap），轻轻塞入活塞，将细胞裂解液滤入HiSpeed Tip。

- 待裂解液流过后，用20 ml Buffer QC洗涤HiSpeed Tip。

- 用5 ml Buffer QF洗脱DNA。

- 加入3.5 ml 异丙醇，混匀并放置5 min 以沉淀DNA。

- 在孵育期间，将20 ml 针筒中的活塞取出，并在针筒头接上沉淀吸附装置QIAprecipitator。

- 将QIAprecipitator置于废液瓶上，把洗脱液与异丙醇的混合液倒入针筒，然后插入活塞，以持续压力推动活塞使混合液滤过QIAprecipitator。

- 取下QIAprecipitator，然后拔出活塞，再接上QIAprecipitator。在针筒内加入2 ml 70%乙醇，插入活塞并推动让乙醇通过QIAprecipitator来洗涤DNA。

- 取下QIAprecipitator，然后拔出活塞，再接上QIAprecipitator，插入活塞，用力打入空气以干燥吸附膜。重复此步骤几次。

- 用吸水纸吸干QIAprecipitator出液口。

- 取一个新的5 ml 针筒，拔出活塞，接上QIAprecipitator，并把出液口放在一个1.5 ml收集管上。在 5 ml 针筒内加入 1 ml Buffer TE，插入活塞并以持续压力推动，将DNA洗脱至收集管中。

- 取下QIAprecipitator然后拔出活塞，然后再将QIAprecipitator重新接上 5 ml 针筒。

- 将步骤17中的洗脱液转移入5 ml 针筒，再次洗脱DNA至同一个1.5 ml 收集管。