QIAquick PCR Purification Kit （cat. 28104, 28106）可在室温（15–25°C）下保存12个月。

此文档为快速简易说明书，如果要获得更详细的信息，请浏览www.qiagen.com/handbooks 下载QIAquick Spin Handbook。

如果需要更多技术支持，可拨打免费技术服务热线800 988 0325 或400-880-0325。

## 实验开始前注意事项

■    使用前请按瓶标签上的提示在Buffer PE中加入96-100%的乙醇。

■    所有的离心步骤都在17,900 × g （13,000 rpm），室温的条件下进行。

■    按1:250的体积比将指示剂pH indicator I 加入Buffer PB。如果含指示剂的Buffer PB呈现黄色，表示 pH ≤ 7.5。但如果纯化产物要用于较敏感的芯片等下游应用，请勿使用指示剂pH indicator I。

- 在PCR反应产物中加入5倍体积的Buffer PB，混合均匀。如果混合液呈现橘色或紫色，加入10 μl 3 M 醋酸钠（pH 5.0）并混匀。混合液会变成黄色。

- 将吸附柱 QIAquick column 放入2 ml 收集管。

- 把步骤1中的混合液转移入吸附柱QIAquick column，并离心30-60 s，弃去滤液，并把吸附柱放回收集管。

- 在吸附柱内加入0.75 ml Buffer PE，并离心30-60 s，弃去滤液，并把吸附柱放回收集管。

- 再离心 1 min ，以去除残留的洗液。

- 把吸附柱转移入一个洁净的1.5 ml 离心管。

- 在吸附柱膜中央加入50 μl Buffer EB（10 mM Tris·Cl, pH 8.5）或H2O（pH 7.0-8.5），并离心 1 min 以洗脱DNA。如果要提高DNA浓度，可在吸附柱膜中央加入30 μl 洗脱液，并静置1 min，然后离心。

- 如果产物DNA需要凝胶电泳检测，可使用试剂盒中提供的上样液Loading Dye，按照Loading Dye与产物DNA体积比1:5混匀并上样。