QIAquick Gel Extraction Kit （cat. 28704, 28706）可在室温（15–25°C）下保存12个月。

此文档为快速简易说明书，如果要获得更详细的信息，请浏览www.qiagen.com/handbooks 下载QIAquick Spin Handbook。

如果需要更多技术支持，可拨打免费技术服务热线800 988 0325 或400-880-0325。

## 实验开始前注意事项

■    使用前请按瓶标签上的提示在Buffer PE中加入96-100%的乙醇。

■    所有的离心步骤都在17,900 × g （13,000 rpm），室温的条件下进行。

■    Buffer QG 呈现黄色表示pH ≤7.5。

■    请准备异丙醇（100%），以及50 °C 水浴或加热模块。

- 将胶上的DNA条带用锋利洁净的手术刀切下。

- 把切下的胶放入一个无色离心管中并称重。加入3倍胶体积的Buffer QG （100 mg 约等于100 μl）。对于 > 2%的琼脂糖凝胶，需使用6倍胶体积的 Buffer QG。

- 50 °C孵育10 min（或直到凝胶完全溶解）。每隔2-3 min 震荡离心管以帮助胶溶解。

- 待凝胶完全溶解后，请检查混合液是否呈现黄色（与Buffer QG原来的颜色一致）。如果混合液变成橘色或紫色，请加入10 μl 3M 醋酸钠（pH 5.0）并混匀。混合液将会变回黄色。

- 加入1倍胶体积的异丙醇并混匀。

- 将吸附柱 QIAquick  column 放入2 ml 收集管。

- 把混合液转移入吸附柱QIAquick column，并离心1 min，弃去滤液，并把吸附柱放回收集管。如果样品体积 > 800 μl，请分次过滤，每次体积不要大于800 μl。

- 假如DNA将用于测序，体外转录或显微注射，请在吸附柱内加入0.5 ml Buffer QG并离心1 min，弃去滤液，并把吸附柱放回收集管。

- 在吸附柱内加入0.75 ml Buffer PE，并离心1 min，弃去滤液，并把吸附柱放回收集管。

注：如果DNA将应用于盐敏感的下游反应（如测序，平末端连接），加入Buffer PE后需静置2-5 min。

- 再离心 1 min ，以去除残留的洗液。

- 将吸附柱转移入一个洁净的1.5 ml 离心管。

- 在吸附柱膜中央加入50 μl Buffer EB（10 mM Tris·Cl, pH 8.5）或H2O（pH 7.0-8.5），并离心 1 min 以洗脱DNA。如果要提高DNA浓度，可在吸附柱膜中央加入30 μl 洗脱液，并静置1 min，然后离心。加入洗脱液后的静置时间最多可延长至4 min，以提高DNA产量。

- 如果产物DNA需要凝胶电泳检测，可使用试剂盒中提供的上样液Loading Dye，按照Loading Dye与产物DNA体积比1:5混匀并上样。